Aparat USG

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Aparat USG | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Aparat USG z kolorowym Dopplerem waga max 45 kg | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy 2018 rok – dostarczony przez autoryzowanego przedstawiciela producenta | TAK |  |
|  | Aparat przeznaczony do badań: - jamy brzusznej, - ginekologicznych, - położniczych, - badań naczyniowych, - małych narządów, - pediatrycznych z zakresy neonatologii, - urologicznych, - kardiologicznych | TAK |  |
|  | Gniazda obrazowe do podłączenia sond minimum 3 | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji minimum 0-33 cm | TAK |  |
|  | Monitor LCD wysokiej rozdzielczości (minimum 1200x1000 pixeli) o przekątnej minimum 17” Możliwość obrotu monitora względem klawiatury | TAK |  |
|  | Tryby pracy: B-mode, M-mode, kolorowy Doppler (CD), Power Doppler (PD), Doppler pulsacyjny (PW), Power Doppler z detekcją kierunku | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe | TAK |  |
|  | Zaawansowana redukcja szumów | TAK |  |
|  | Archiwizacja wbudowana w aparat – dysk twardy min 500 GB, możliwość podłączenia zewnętrznego dysku 1 TB | TAK |  |
|  | Pamięć Cine-Loop minimum 380 MB | TAK |  |
|  | Zapis pętli filmowych oraz zdjęć w formatach avi, jpeg, Surowe Dane --- z możliwością późniejszej obróbki bez konieczności obecności pacjenta np. w celu konsultacji z jednostką kliniczną | TAK |  |
|  | Wbudowane w aparat gniazdo USB z możliwością podłączenia urządzeń typu PEN-drive (min. 3) | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w zoom min 8x | TAK |  |
|  | Ogniska regulowane elektronicznie | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu min 1440 klatek/sek | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min 260 dB | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Regulowana szerokość bramki dopplerowskiej od 1 do 16 mm | TAK |  |
|  | Prędkość dla dopplera spektralnego PW przy zerowym kącie min 300 cm/sek | TAK |  |
|  | Uchylność bramki +/- 20° | TAK |  |
|  | Odcienie szarości | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia presetów przez użytkownika | TAK |  |
|  | Głowica liniowa Częstotliwość pracy: 6.0-13.0 MHz Kryształy-min. 192 Szerokość czoła max 48 mm Triplex Obrazowanie harmoniczne min 4 pasma Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica convexowa Częstotliwość pracy: min.2.0 -5.0 MHz Kryształy-min. 128 Kąt skanu – 55˚ Triplex Obrazowanie harmoniczne: min. 4 pasma Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego dopasowania odcieni szarości do badanych narządów | TAK |  |
|  | Automatyczne dopasowanie przy pomocy jednego przycisku skali i linii bazowej dla Dopplera PW | TAK |  |
|  | Funkcja jednoczesnego podglądu obrazu 2D i 2D z kolorem | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu na dzień składania ofert o funkcje: - obrazowanie panoramiczne, - anatomiczny M-Mode - CWD (Ciągły Doppler prędkość przy zerowym kącie min 6000 cm/sek ) - Obrazowanie 3D - Dicom 3.0 - Asystent Skanu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę kardiologiczną. Częstotliwość pracy min 2-4 MHz, Kąt obrazowania min 110 stopni wraz z Dopplerem fali ciągłej. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Głowicę elektroniczna microconvex ze zmienną częstotliwością do badań neonatologicznych MIN. 5,0-10,0 MHz | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.