Miernik bilirubiny

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Miernik bilirubiny | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE | TAK |  |
|  | Aparat stacjonarny, mobilny na kołach | TAK |  |
|  | Monitor LCD wysokiej rozdzielczości (minimum 1200x1000 pixeli) o przekątnej minimum 17” | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury | TAK |  |
|  | Możliwość pochylenia monitora | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A | TAK |  |
|  | Minimalna ilość niezależnych kanałów przetwarzania ≥ 180000 | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości głowic 2 -18 MHz | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy min. 9,9” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania poszczególnych funkcji. | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 32cm | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu B ≥ 650 | TAK |  |
|  | Maksymalna ilość jednocześnie włączonych ognisk nadawanej wiązki ≥ 7 | TAK |  |
|  | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK |  |
|  | Dynamika systemu ≥ 210 dB | TAK |  |
|  | Minimalny zakres regulacji dynamiki obrazu 40 – 95 dB | TAK |  |
|  | Powiększanie obrazów ruchomych (ZOOM) ≥ 8x | TAK |  |
|  | Powiększanie obrazów zatrzymanych (ZOOM) ≥ 8x | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych, równoważnych, jednakowych, przełączanych z klawiatury gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥ 3 | TAK |  |
|  | ARCHIWIZACJA | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci CINE dla obrazów B (2D) ≥2000 | TAK |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach typu USB PenDrive w formatach jpeg i avi. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji własnych raportów | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań. | TAK |  |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA | TAK |  |
|  | B (2D) | TAK |  |
|  | Podział ekranu na dwa obrazy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej z inwersją fazy | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielokierunkowe (compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) – min. 7 różnych kątów | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego TGC – minimum 8 fizycznych suwaków regulacyjnych | TAK |  |
|  | Obrazowanie B z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicy liniowej | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  |
|  | Funkcja HPRF | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 7,5 m/s | TAK |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta Minimum: 0 – 85° | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie i na obrazach odtwarzanych z dysku | TAK |  |
|  | Minimalny zakres regulacji wielkości bramki 1-15 mm | TAK |  |
|  | Kolor doppler | TAK |  |
|  | Możliwość ugięcia wiązki dopplera kolorowego | TAK |  |
|  | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia B i wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci | TAK |  |
|  | Power doppler | TAK |  |
|  | Power doppler z detekcją kierunku przepływu | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów B (2D), dopplera kolorowego i dopplera spektralnego (triplex) | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybie B (2D) i B+kolor doppler | TAK |  |
|  | Doppler fali ciągłej cw-D | TAK |  |
|  | GŁOWICE | TAK |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa typu convex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 2,5 – 5,0 MHz. | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania ≥ 32cm | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 parach częstotliwości | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego (minimum dwie różne częstotliwości) | TAK |  |
|  | Promień czoła głowicy z zakresu 55-60 mmR | TAK |  |
|  | Głowica liniowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 6,0 – 12,0 MHz | TAK |  |
|  | Szerokość pola obrazowania 37-40mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie rombowe (możliwość ugięcia obrazu B o minimum 15º) | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 parach częstotliwości | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego (minimum 2 różne częstotliwości) | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa elektroniczna (Phased Areray), wieloczęstotliwościowa głowica do badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 2,0 -4,0MHz | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania ≥ 30 cm | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą (minimum 3 częstotliwości) | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania min. 110 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego (minimum 3 częstotliwości) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej (minimum 3 pary częstotliwości harmonicznych) | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE | TAK |  |
|  | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia z dwóch obrysów przekroju naczynia, kątów | TAK |  |
|  | Obliczanie objętości tarczycy z trzech pomiarów liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED w trybie obrazu zatrzymanego i w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK |  |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT | TAK |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa elektroniczna typu ”phased array” pediatryczna o częstotliwości obrazowania B (2D) obejmujący przedział min. 4,0 do 7,0 MHz i kącie obrazowania min. 110º | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna endowaginalna typu microkonweks, o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 6,0 – 9,0 MHz i kącie min. 160 º | TAK |  |
|  | Głowica , elektroniczna typu microconvex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 6,0 – 9,0 MHz i kącie obrazowania min 130º | TAK |  |
|  | Głowicę elektroniczną transrektalną dwupłaszczyznową o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) od 6,0 do 10 MHz i kącie obrazowania min. 130º | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa elektroniczna (Phased Areray), wieloczęstotliwościowa głowica do badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 2,0 -4,0MHz i kącie obrazowania minimum 110 º | TAK |  |
|  | Głowicę liniowa śródoperacyjna typu „hokej” o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 7,0 – 18,0 MHz +/-1MHz , liczba elementów tworzących obraz ultrasonograficzny min. 160, obrazowanie trapezowe. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 3D/4D ze specjalnych sond volumetrycznych (minimum convex) | TAK |  |
|  | Automatyczne pomiary biometryczne (BPD, HC, AC, FL) | TAK |  |
|  | INNE | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na prowadzenie przez oferenta serwisu oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.