Otoskop Oftalmoskop

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Otoskop Oftalmoskop | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oferowany aparat będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Aparat cyfrowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury o małych wymiarach i wadze maksymalnej 40 kg. | TAK |  |
|  | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania min.110000 | TAK |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu LED o przekątnej ekranu min 15". | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu, pochylenia monitora względem pulpitu | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2-13MHz | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 256 dB | TAK |  |
|  | Minimum 3 aktywne jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
|  | B-mode | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B: min. 1200 obrazów/sek | TAK |  |
|  | Obrazowanie tzw. rombowe w trybie B-mode na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 30 cm. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 7 kątów pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym | TAK |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwiękach ,w trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego (symultanicznego) wyświetlania obrazu 2D i 2D z kolorem w trybie „LIVE” | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany mapy Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i obrazach z pamięci | TAK |  |
|  | Power Doppler (PD) | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
|  | Maksymalny kąt skręcenia wiązki w COLOR doppler min. 15 stopni | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-16 mm | TAK |  |
|  | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 90º na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań: - Położniczych; - Ginekologicznych; - małych narządów; - naczyniowych; - mięśniowo-szkieletowych; - brzusznych; - kardiologicznych. | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 2,0 – 5,0 MHz | TAK |  |
|  | Maksymalny kąt obrazowania w trybie B minimum 70º | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania minimum 30 cm | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min.4,0 – 13,0 MHz | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie vga, svideo, composite, HDMI | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. DICOM, RAW DICOM. Minimum 1 gniazdo USB z przodu aparatu. | TAK |  |
|  | Zapis obrazów na płytach ,PEN DRIVE w formatach: jpeg, avi , DICOM. System automatycznie dogrywający do płyty, pamięci pendrive przeglądarkę umożliwiającą odtworzenie na komputerach PC bez konieczności instalowania specjalizowanego programu | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały wbudowany w aparat | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów | TAK |  |
|  | Wbudowany dysk twardy SSD min.120 GB. Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum : - B/M-Mode - regulacja wzmocnienie 2D gain - regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC - automatyczna Optymalizacja - powiększenie obrazu x 8 - mapy szarości - koloryzacja - skala osi czasu dla M-Mode - PW-Mode - wzmocnienie - przesuniecie linii bazowej - korekcja kąta - inwersja spektrum - format wyświetlania - automatyczne kalkulacje - modyfikacja obliczeń - czułość obrysu spektrum dopplerowskiego - Color Flow Mode - przesunięcie Linii bazowej - zmiana mapy koloru - obrócenie invert - próg przejścia do analizy kol | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Głowica elektroniczna endorektalna szerokopasmowa Zakres częstotliwości obrazowania min. 5-10 MHz Kąt obrazowania w trybie B min. 125 o | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Głowicę kardiologiczną do badań kardiologicznych, przezczaszkowych. Zakres częstotliwości min. 2,0- 4,0 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję anatomicznego M-Mode | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii tj. przyjazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego celem ustalenia przyczyny awarii i sposobu dokonania naprawy wynosi max 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu dokonania zgłoszenia awarii. | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.