Cystoskopy, optyki, tor wizyjny z kamerą HD

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | ZESTAW DO ZABIEGÓW CYSTOSKOPOWYCH Parametry techniczne | Wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Serwis na terenie Polski | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3dni robocze – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |

| I | CYSTOSKOPY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Płaszcz cysto-uretroskopowy o średnicy 21 Fr. wraz z obturatorem , możliwość wprowadzenia narzędzi 1x10 Fr lub 2x6 Fr – 1 szt | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płaszcz cysto-uretroskopowy o średnicy 19,5 Fr. wraz z obturatorem , możliwość wprowadzenia narzędzi 1x7 Fr lub 2x5 Fr – 1 szt | TAK |  |
| 2 | Płaszcz cysto-uretroskopowy o średnicy 17,5 Fr. wraz z obturatorem , możliwość wprowadzenia narzędzi 1x5 Fr lub 2x4 Fr - 1 szt | TAK |  |
| 3 | Nasadka do uretroskopii lub do cystoskopii diagnostycznej z dwoma kanałami prowadzącymi do instrumentów, komplet z uszczelkami i plastikowymi, wymiennymi kranikami – 2 szt | TAK |  |
| 4 | Wkładka cystoskopowa z dźwignią Albarrana z dwoma wejściami na instrumenty, komplet z uszczelkami i plastikowymi, wymiennymi kranikami – 1 szt | TAK |  |
| 5 | Optyka, średnica 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 305-310 mm, z uniwersalnym okularem autoklawowalna 134 stopni C. – 2 szt | TAK |  |
| 6 | OPTYKA, średnica 4 mm, kąt patrzenia 0 stopni, długość robocza 305-310 mm, z uniwersalnym okularem, autoklawowalna 134 stopni C. – 1 szt | TAK |  |
| 7 | Kosz do mycia i sterylizacji optyk – 3 sztuki | TAK |  |
| 8 | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów i optyk z matą typu „jeż” ; wymiary: 400 x 120 x 60 mm – 3 szt | TAK |  |
| 9 | Kleszczyki cystoskopowe rozkładane, dwuczęściowe, możliwość zakupu samej części roboczej i samodzielnego złożenia z rękojeścią. Połączenie wkładu roboczego z rękojeścią typu „click”. Kleszczyki 360 st. obrotowe (pierścień obrotowy na części roboczej), z kanałem do płukania Wkład roboczy typ „aligator”, śr. 5 Fr, dł.rob. 330-340 mm, półsztywny – 1 szt. | TAK |  |
| 10 | Kleszczyki cystoskopowe rozkładane, dwuczęściowe, możliwość zakupu samej części roboczej i samodzielnego złożenia z rękojeścią. Połączenie wkładu roboczego z rękojeścią typu „click”. Kleszczyki 360 st. obrotowe (pierścień obrotowy na części roboczej), z kanałem do płukania Wkład roboczy typ aligator, śr. 5 Fr, dł.rob. 330-340 mm, półsztywny – 1 szt. | TAK |  |
| 11 | Kleszczyki cystoskopowe rozkładane, dwuczęściowe, możliwość zakupu samej części roboczej i samodzielnego złożenia z rękojeścią. Połączenie wkładu roboczego z rękojeścią typu „click”. Kleszczyki 360 st. obrotowe (pierścień obrotowy na części roboczej), z kanałem do płukania Wkład roboczy biopsyjny łyżeczkowy, śr. 5 Fr, dł.rob. 330-340 mm, półsztywny – 1 szt. | TAK |  |
| 12 | Rękojeść typu „click z blokadą antyprzeciążeniową do wkładów opisanych w pktach 9,10,11 - 2 sztuki | TAK |  |
| 13 | Światłowód średnica wiązki 3,5 mm, długość min. 3,0 m – 3 szt | TAK |  |
| II | TOR WIZYJNY DO ZABIEGÓW CYSTOSKOPOWYCH |  |  |
|  | KAMERA ENDOSKOPOWA HD | TAK |  |
| 1 | Możliwa rozdzielczość: 1920 x 1080i 1280 x 720p 720 x 576p (50 Hz) 720 x 480p (60 Hz) | TAK |  |
| 2 | Format obrazowania : 5:4 | TAK |  |
| 3 | Cyfrowe procesowanie obrazu | TAK |  |
| 4 | Port USB na przednim panelu sterownika kamery umożliwiający bezpośrednią archiwizację w postaci zdjęć i sekwencji wideo na nośnikach zewnętrznych | TAK |  |
| 5 | Balans bieli z funkcją pamięci | TAK |  |
| 6 | Temperatura kolorów: 2300K d0 7000K | TAK |  |
| 7 | Czułość 2 luxy | TAK |  |
| 8 | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia: - 1x HDMI - 1x SDI - 1x YPbPr - 1x S-Video - 1x Composite | TAK |  |
| 9 | Główka kamery 1 CCD | TAK |  |
| 10 | Dwa przyciski funkcyjne na główce kamery | TAK |  |
| 11 | Możliwość archiwizacji w postaci zdjęć i sekwencji wideo poprzez naciśnięcie przycisku głowicy | TAK |  |
| 12 | Obiektyw z połączeniem typu C, ze zmienną ogniskową f= 21-36mm | TAK |  |
|  | LEDOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | TAK |  |
| 1 | Moc będąca odpowiednikiem 180W dla źródła światła ksenonowego | TAK |  |
| 2 | Głośność maksymalna: 25 dB | TAK |  |
| 3 | Uniwersalne obrotowe przyłącze światłowodowe - możliwość podłączenia światłowodów różnych producentów w tym firm Olympus, Storz, Wolf - bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów. | TAK |  |
| 4 | Żywotność około 30.000 godzin | TAK |  |
| 5 | Manualna regulacja natężenia światła w zakresie 0-100% | TAK |  |
| 6 | Temperatura koloru – 6500 K | TAK |  |
| 7 | Możliwość włączenia/wyłączenia światła z przycisku główki kamery | TAK |  |
| 8 | Lampka kontrolna intensywności koloru | TAK |  |
| 9 | Identyfikacja podłączenia światłowodu – funkcja stand-by - automatyczne wyłączenie światła po wyjęciu światłowodu | TAK |  |
|  | PANORAMICZNY MONITOR MEDYCZNY LCD 27” | TAK |  |
| 1 | Monitor medyczny min. 27" LCD | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli (Full HD) | TAK |  |
| 3 | Czas reakcji matrycy min. 14 ms | TAK |  |
| 4 | Jasność min. 800 cd/m2, | TAK |  |
| 5 | Kąt widzenia: 178 ° (góra/dół), 187 ° (lewo/prawo) | TAK |  |
| 6 | Kontrast min. 1000:1 | TAK |  |
| 7 | Wejścia sygnałowe 2 x DVI-D 1 x VGA (D-sub) 1 x SD/HD/3G‐SDI (BNC) 1 x C-Video (BNC) 2 x S-Video (Y/C) (BNC) 1 x Component (RGBS, YPbPr) (5 x BNC) | TAK |  |
| 8 | Wyjścia sygnałowe 1 x DVI‐D 1 x SD/HD/3G‐SDI (BNC) | TAK |  |
| 9 | Aktywna matryca LCD (IPS) | TAK |  |
| 10 | Podświetlenie LED backlight | TAK |  |
| 11 | Podstawa pod monitor | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.