Negatoskop cyfrowy 40” wersja na statywie jezdnym sztuk 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.P. | Negatoskop cyfrowy 40” | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | TAK |  |
|  | Gwarancja na aparat min.24 miesięcy | TAK |  |
|  | Serwis na terenie Polski | TAK |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3dni robocze – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy medycznej MDD 93/42/EEC ze zmianami 2007/47/EC oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAk |  |
|  | Stacja wykonana w wersji na statywie jezdnym. | TAK |  |
|  | Klawiatura składana, dezynfekowalna, silikonowa z touchpad’em, przewody zabudowane niewidoczne, możliwość zastosowania myszki medycznej | TAK |  |
|  | Stacja DVD+/-RW LightScribe – 1 szt. | TAK |  |
|  | Monitor chroniony szybą z antyrefleksem, 8 krotna redukcja niepożądanych refleksów świetlnych producent Schott conturan | TAK |  |
|  | Dwa złącza USB 2.0 zabezpieczone przed zalaniem Gniazda sygnału wejściowego Display Port, HDMI, VGA; Gniazdo sygnału wyjściowego display Port Kontrola monitora poprzez Złącze LAN lub RS 232 Gniazdo sieciowe LAN 10/100/1000GB zabezpieczone przed zalaniem | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V; 50 Hz | TAK |  |
|  | Obudowa gwarantująca łatwość dezynfekcji System dezynfekcji powietrza wewnątrz urządzenia | TAK |  |
|  | System operacyjny Windows W7 Professional | TAK |  |
|  | Płyta główna Intel | TAK |  |
|  | Procesor I3;3,2 GHz. Procesor osiągający min. 6500 punktów w teście PassMark | TAK |  |
|  | Pamięć RAM 4 GB DDR2 z możliwością rozbudowy do 8 GB | TAK |  |
|  | Profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu | TAK |  |
|  | Dysk twardy min. 500 GB z możliwością powiększenia przestrzeni oraz pracy w trybie RAID. | TAK |  |
|  | Kolorowy medyczny monitor referencyjny z funkcją kalibracji zgodnie z DICOM Part 14, posiadający sprzętową kalibrację do standardu DICOM w tablicy LUT monitora, matryca SPV-A podświetlanie W-LED | TAK |  |
|  | Przekątna monitora 40 ‘’ | TAK |  |
|  | Rozdzielczości monitora 1920x1080 – 2 Mpix | TAK |  |
|  | Kąt widzenia monitora poziom/pion – 178º / 178º | TAK |  |
|  | Jasność monitora 700 cd/m² | TAK |  |
|  | Kontrast monitora 4000:1 | TAK |  |
|  | Układy stabilizujące jasność monitora zaraz po jego włączeniu, lub wyjściu ze stanu czuwania, Programowa kontrola czasu pracy stacji | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.